# Россия

# ООО «Электротехническая компания ЭИП»

# 301363, Тульская область, г. Алексин, ул. К.Маркса, 11А

# тел. (факс) (48753) 4-99-52

# г. Москва

# 8 (495) 926-10-80 (217)

# _________________________________________

# ООО «Электротехническая компания ЭИП»

ПАСПОРТ

БК 1.00.00.000 ПС

Блок коммутации и защиты

БК 1.00.00.000 (БК-1)

БК 2.00.00.000 (БК-2)

БК 4.00.00.000 (БК-4)

2

11

Приложение Б

(обязательное)

10

Содержание

| 1 | Назначение изделия……………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | # Основные технические характеристики…………………………. | 4 |
| 3 | Комплект поставки………………………………………………... | 4 |
| 4 | Меры безопасности……………………………………...............… | 5 |
| 5 | Техническое обслуживание.........................................................… | 5 |
| 6 | Транспортирование и хранение……………………………….….. | 5 |
| 7 | Свидетельство о приемке ………………………………………… | 5 |
| 8 | Свидетельство о консервации | 6 |
| 9 | Гарантийные обязательства…………………………………...….. | 6 |

Приложение А  Блок коммутации и защиты БК-1.

Чертеж общего вида БК 1.00.00.000 ВО………………………………...    7÷9

Приложение Б  Блок коммутации и защиты БК-1.

Схема электрическая принципиальная БК 1.00.00.000 Э3……………     10

3

1  Назначение

1.1  Блок коммутации и защиты БК 1.00.00.000, БК 2.00.00.000,

БК 4.00.00.000 (БК-1,БК-2, БК-4) (в дальнейшем БК) предназначен для коммутации сильноточных приборов (пускателей, мощных реле и др.). БК используется в качестве промежуточного элемента электрической цепи, позволяющего маломощным низковольтным сигналом включить более мощную нагрузку.

2  Основные технические характеристики

2.1  Основные технические характеристики приведены в табл.1.

Таблица 1

| № п/п | ###### Наименование | Номинальные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БК-1 | БК-2 | БК-4 |
| 1 | Количество реле, устанавливаемых в корпусе, шт. | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Напряжение питания реле, В | 1524 В |  |  |
| 3 | Ток катушки реле, мА | 11,0 |  |  |
| 4 | Коммутируемая мощность: |  |  |  |
|  | Ток, А | 10 |  |  |
|  | Напряжение, В | 250 |  |  |
| 5 | Габаритные размеры, мм | См. приложение А |  |  |

2.2  БК представляет собой законченное функциональное устройство и включает в свой состав одно, два или четыре реле (по требованию заказчика) ти-па RM 96P-18-W, размещенных в пластмассовом корпусе. Чертежи общего вида блока коммутации и защиты приведены в приложении А.

2.3  Схема электрическая принципиальная блока коммутации и защиты БК-1 приведена в приложении Б.

3  Комплект поставки

3.1  Данные о комплекте поставки приведены в табл. 2.

Таблица 2

| № п/п | ###### Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок коммутации и защиты БК 1.00.00.000, БК 2.00.00.000, БК 4.00.00.000 ( БК-1, БК-2, БК-4 ) | 1 |
| 2 | Паспорт БК 1.00.00.000 ПС | 1 |

4

9

8

4  Меры безопасности

4.1  При проведении работ, связанных с монтажом, подключением и эксплуатацией блока коммутации и защиты необходимо выполнять требования “Правил эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности  при эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2  К работе допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не менее третьей.

4.4  ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить  техническое обслуживание и ремонт блока коммутации и защиты, находящегося под напряжением.

5  Техническое обслуживание

5.1  Техническое обслуживание блока коммутации и защиты производится оперативно - ремонтным персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

5.2  Для обеспечения длительной работы БК необходимо ЕЖЕМЕСЯЧНО:

-  производить внешний осмотр  для выявления случайных повреждений, с устранением неисправностей;

-  очищать корпус БК от пыли и грязи.

6  Транспортирование и хранение

6.1  Транспортировка БК разрешается любыми видами транспорта в положении  исключающем удары, сдавливание корпуса.

6.2  Хранение блока коммутации и защиты должно производиться в отапливаемом помещении при температуре не ниже +5  0С и относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии кислотных и других паров, оказывающих вредное воздействие на материалы.

7  Свидетельство о приемке

7.1  Блок коммутации и защиты БК 1.00.00.000 соответствует паспортным данным и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска “               ”                               201  г.

Подпись           _______________________________

( М П )

5

8  Свидетельство о консервации

8.1  Консервация блока  коммутации и защиты БК 1.00.00.000 выполнена  в «Электротехнической компании ЭИП» в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативной документацией.

Дата консервации  “               ”                                    201  г.

Срок консервации   _____________1,5 года____________

Консервацию произвел   _______                       ________

9  Гарантийные обязательства

9.1  Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока коммутации и защиты в течение гарантийного срока при соблюдении правил транспортировки, хранения  и эксплуатации.

9.2  Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев со дня поставки блока коммутации. Дата поставки определяется датой отгрузки БК потребителю по транспортной накладной.

9.3  Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию.

9.4  Гарантия не распространяется  на:

-  механические повреждения;

-  повреждения, вызванные стихией, пожаром;

-  повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ;

-  повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров, питающих и телекоммуникационных сетей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Обозначение | Дата изготовле-ния | Дата поставки | Дата ввода в эксплуатацию | Дата освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БК 1.00.00.000 |  |  |  |  |

Гарантийный срок  хранения до:  «__   ___»____                 __201  г.

Гарантийный срок эксплуатации: «_______»_______________201__г.

6

Приложение А

(рекомендуемое)

7